|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор – Проректор по научной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана ______________ Б.Н. Коробец «__» __________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПМЭИ) ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 643.02066434.00010-01 51 01

| Директор МИЦ Композиты России |  | В.А. Нелюб |
| --- | --- | --- |
| Директор НИИ Автоматизации производственных процессов |  | И.А. Киселев |
| Разработчик |  |  |

Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте

| ПМЭИ (или Программа) | Программа и методика экспериментальных исследований, (программа испытаний) |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФТ | Функциональные требования |
| ПК | Персональный компьютер |
| ОС | Операционная система |
| СЛАУ | Система линейных алгебраических уравнений |
| КЭ | Конечный элемент |
| МКЭ | Метод конечных элементов |
| MPC | Multi-point constraint (Многоточечная связь) |
| ГУ | Граничное условие |

Б.1. Общие положения

Б.1.1 Объект испытаний:

В качестве объекта испытаний рассматриваются программные продукты с открытым исходным кодом, либо продукты отечественного производства, предназначенные для решения задач механики деформируемого твердого тела на основе МКЭ: ЛОГОС Прочность, APM WinMachine, Salome-Meca + CodeAster (могут быть подвергнуты испытаниям иные программные продукты в указанной области).

Б.1.2 В качестве референсного программного продукта (далее референсное ПО) в настоящей ПМЭИ рассматривается программный продукт ANSYS Workbench 19.2, модуль Static Structural.

Б.1.3 Верификационная задача представляет собой набор исходных данных, технических требований (в т.ч. условий и ограничений), а также требований к результатам расчета, которые необходимо получить. Непосредственная постановка верификационной задачи представлена в разделе Б.4. Решение верификационной задачи должно быть выполнено в ПО - объекте испытания и сопоставлено с ее решением в референсном ПО, применявшемся в МГТУ им. Н.Э. Баумана для решения подобных задач до начала процедуры импортозамещения.

Б.1.4 Настоящая ПМЭИ определяет процедуру и последовательность испытаний ПО путем решения верификационной задачи. Процедура решения верификационной задачи представлена в форме последовательности проверки наиболее критичных функциональных требований к объекту испытания, определяемых физической постановкой задачи. Каждый проверяемый этап решения задачи содержит пример выполнения проверяемых функциональных требований в референсном программном продукте с описанием получаемого результата на рассматриваемом этапе (стадии) решения. Этапы (стадии) решения укрупненно разделяются на 3 группы: а) подготовка модели и исходных данных; б) настройка параметров численного метода и выполнение расчета; в) анализ результатов расчета.

Б.1.5 Подготовка референсного решения, а также последующие испытания должны осуществляться на тестовом стенде, представляющем собой ПК, оснащенный ОС и необходимым программным окружением в соответствии с разделом Б.2.

Б.1.5 Цель испытаний:

Определение степени соответствия объекта испытаний референсному программному продукту в рамках перечня функциональных требований, соответствующих постановке рассматриваемой верификационной задачи с учетом конфигурации тестового стенда.

Б.1.6 Условия предъявления ПО на испытания.

Б.1.6.1. Объект испытания предъявляется в виде инсталлированного ПО на ПК под управлением ОС на базе Linux в соответствии с требованиями раздела Б.2 ПМЭИ

Б.1.6.2 Объект испытания предоставляется для последующих испытаний вместе с руководством оператора.

Б.2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

Б.2.1 Место проведения испытаний.

Испытания проводятся на базе структурных подразделений МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Б.2.2 Требования к средствам проведения испытаний.

    - Б.2.2.1 Технические характеристики ПК тестового стенда, применяющегося для получения референсного решения верификационной задачи в рамках настоящей ПМЭИ, приведены в приложении ББ.1.

    - Б.2.2.2 Конфигурация ОС и программного окружения тестового стенда, применяющегося для получения референсного решения верификационной задачи в рамках настоящей ПМЭИ, приведены в приложении ББ.2.

Б.2.2.3 Конфигурация тестового стенда, применяемого в процессе испытаний, может отличаться от конфигурации тестового стенда, использованного при составлении настоящей ПМЭИ, за исключением случаев, требующих сопоставления производительности и ресурсоемкости расчета в референсном ПО и ПО-объекте испытания.

Б.2.3 Требования к персоналу, осуществляющему подготовку к испытаниям и выполняющему испытания.

К проведению испытаний допускается персонал:

- изучивший руководство пользователя, прилагаемое к объекту испытаний;

- имеющий соответствующее профильное высшее образование в области рассматриваемой верификационной задачи;

- имеющий опыт работы в референсном программном продукте или аналоге.

Б.3 Требования безопасности

Б.3.1 Требования безопасности при подготовке объекта испытаний к испытаниям.

Объект испытания должен быть подготовлен к проведению испытаний специалистами в области информационных технологий с целью обеспечения корректного взаимодействия с программным окружением тестового стенда.

Б.3.2 Требования безопасности при проведении испытаний.

Персоналу, выполняющему испытания, запрещается изменять конфигурацию тестового стенда в процессе испытаний.

Б.3.3 Требования безопасности при выполнении работ по завершению испытаний.

Не предъявляются.

Б.3.4 Требования информационной безопасности к объекту испытаний.

Должен быть проведён анализ объекта испытаний на предмет удовлетворения общим требованиям к информационной безопасности (неудовлетворение которых может формировать риски при его перспективной эксплуатации вместо соответствующего референсного программного продукта):

- очевидная (или в т.ч. описанная в соответствующей программной документации) структура и именование файлов, формируемых объектом испытаний и связываемых с непосредственно решаемой задачей (в т.ч. верифакационной);

- наличие известного и открытого API для непосредственного доступа к файловой системе с формируемыми результатами расчетов;

- возможности по разработке модулей расширения с применением языков программирования, компиляторы и/или интерпретаторы которых не станут причиной для невозможности их разработки в будущем в рамках услових импортозамещения.

Б.4 Программа экспериментальных исследований (далее - ПЭИ)

Б.4.1 Постановка верификационной задачи

Основой настоящей ПМЭИ является верификационная задача о нагружении конструкции корпуса клиновой задвижки внутренним давлением (рисунок Б.1).

Б.4.1.1 Исходные данные:

а) 	Исходная геометрическая модель конструкции корпуса клиновой задвижки подготовлена во внешней CAD-системе и предоставляется в переходном формате stp (STEP);

б) 	Материал корпуса и крышки клиновой задвижки – чугун ВЧ50; материал гаек – Сталь 40Х; материал шпилек – Сталь 20; материал шайб – Сталь 08кп;

в)	внутренняя полость корпуса клиновой задвижки нагружена избыточным давлением 1.6 МПа;

д)	корпус задвижки имеет жесткое крепление к трубопроводу через фланцевое соединение 4 (рисунок Б.2);

Б.4.1.2 Технические требования:

а)	учесть в модели 2 этапа нагружения системы: на первом этапе учесть затяжку фланцевого соединения; на втором этапе рассчитать НДС системы под действием избыточного давления в 1.6 МПа внутри корпуса клиновой задвижки;

б)	в качестве критерия затяжки шпилек фланцевого соединения использовать условие достижения допускаемого напряжения σ=0.2*σт в шпильках, где σт – предел текучести материала шпилек (σт = 250 МПа);

в)	при выполнении расчета вес элементов сборки не учитывать;

г)	принять, что прокладка между крышкой 2 и корпусом задвижки отсутствует;

д)	влияние заглушки на фланцевом соединении 5 и штуцера, присоединяемого к крышке 2, учитывать при помощи эквивалентных растягивающих сил, действующих по контактным поверхностям и рассчитываемых с учетом площади соответствующего проходного сечения (рисунок Б.3);

е) для материалов деталей сборки использовать линейно-упругую изотропную модель материалов.

Б.4.1.3 Требования к результатам расчета

а)	необходимо провести анализ раскрытия стыка фланцевого соединения корпуса клиновой задвижки с крышкой 2, рисунок Б.1. Построить поле контактного давления на фланце между крышкой и корпусом задвижки после затяжки шпилек и после нагружения рабочим давлением;

б)	осуществить построение базовых полей (эквивалентных напряжений, перемещений и пр.);

в)	вывести покомпонентно приведенное контактное усилие на фланце между крышкой и корпусом задвижки до и после нагружения рабочим давлением;

г)	в выбранных высоконагруженных областях конструкции вывести эпюры 3х главных напряжений по толщине детали для последующего выделения условной мембранной и изгибной составляющих.

Рисунок Б.1 – Геометрическая модель системы клиновой задвижки (1 – корпус задвижки; 2 – крышка; 3 – группа крепежных элементов, 4 - заглушка)

Рисунок Б.2 – Поверхность крепления фланцевого соединения корпуса задвижки к трубопроводу

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок Б.3 – Поверхности для приложения эквивалентных растягивающих усилий, учитывающих влияние: а) - заглушки; б) - штуцера

Б.4.2 Перечень проверяемых функциональных требований объекта испытаний

Решение верификационной задачи, описание которой представлено в разделе Б.4.1, предполагает, что объект испытаний должен удовлетворять функциональным требованиям, перечисленным в таблице Б.1. Полный перечень функциональных требований, интерпретация минимальных и максимальных значений, а также методика оценки количественных показателей степени соответствия представлены в пояснительной записке к матрице соответствия функциональным требованиям.

Таблица Б.1 - Функциональные требования, предъявляемые к тестируемому ПО в рамках решения верификационной задачи

| Пункт программы исп. | Наименование ФТ | Пункт матрицы соответствия функциональным требования | Ед. изм. | Минима-льное значение | Максима-льное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.6.1 | Импорт геометрических моделей в переходных форматах (igs, step, parasolid) |  |  |  |  |
| Б.6.2 | Выполнение булевых операций над геометрическими примитивами (объединение, вычитание, пересечение и др.) |  |  |  |  |
| Б.6.2 | Рассечение одних геометрических примитивов другими |  |  |  |  |
| Б.6.3 | Создание именованных групп геометрических примитивов и/или объектов сетки для последующего использования на стадиях пре/постпроцессинга |  |  |  |  |
| Б.6.4 | Линейно-упругая изотропная модель материала |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Наличие автоматического генератора тетраэдральной сетки для объемных моделей |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Задание характерных размеров элементов на геометрических примитивах для автоматического генератора сеток |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Задание параметров сгущения сетки по кривизне для автоматического генератора сеток |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Задание параметров сгущения сетки по толщине детали для автоматическгого генератора сеток |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Обеспечение совместности КЭ сеток сопрягаемых деталей в сборке типа "узел-в-узел" |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Библиотека КЭ: Тетраэдр (линейный, квадратичный) |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Библиотека КЭ: Гексаэдр (линейный, квадратичный) |  |  |  |  |
| Б.6.5 | Создание объемной сетки путем протягивания поверхностной сетки вдоль кривой |  |  |  |  |
| Б.6.6 | Контактное граничное условие (нелинейная односторонняя освобождающая связь с трением) |  |  |  |  |
| Б.6.6 | Наличие функциональной возможности ручного управления коэффициентом жесткости контактной пары |  |  |  |  |
| Б.6.6 | Наличие функциональной возможности ручного задания фиктивного геометрического смещения поверхности в контактной паре (фиктивный зазор/проникновение) |  |  |  |  |
| Б.6.6 | Наличие методов геометрической идентификации контактной пары: в узлах по нормали к контактной поверхности, в узлах по нормали к целевой поверхности, в точках интегрирования по нормали к целевой или контактной поверхности |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Методы расчета по физико-математической постановке: Нелинейный статический расчет (переменные ГУ(контакт)) |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Управление итерационным процессом решения квази-статических нелинейных задач: задание количества подшагов, управление критериями сходимости по приращениям перемещений и невязкам узловых сил |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Создание уравнения связей степеней свободы вспомогательного узла со степенями свободы на выделенном деформируемом геометрическом примитиве |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Граничные условия: Давление |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Граничные условия: Сосредоточенная сила в узле |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Граничные условия: Заданные перемещения геометрических примитивов и узлов в ГСК |  |  |  |  |
| Б.6.7 | Задание нагрузки в виде функции от времени для статических расчетов с несколькими шагами нагружения или для расчетов в динамической постановке. Наличие возможности импорта закона нагружения в виде таблицы |  |  |  |  |
| Б.6.8 | Наличие возможности параллельного расчета на стадии решения СЛАУ с применением многоядерных процессоров (более 2х ядер) |  |  |  |  |
| Б.6.8 | Наличие итерационного метода решения разреженных СЛАУ (на основе метода сопряженных градиентов) |  |  |  |  |
| Б.6.8 | Наличие out-of-core режима работы решателя (возможность работы в условиях ограничения оперативной памяти с применением файлов подкачки на жестком диске) |  |  |  |  |
| Б.6.8 | Наличие и качество диагностической распечатки в процессе расчета (экспертная оценка) |  |  |  |  |
| Б.6.9 | Индекс производительности (отношение времени выполнения ресурсоемкого расчета в тестируемом ПО ко времени расчета в референсном ПО при одинаковой конфигурации тестового стенда) |  |  |  |  |
| Б.6.9 | Индекс ресурсоемкости по оперативной памяти (отношение пикового запроса оперативной памяти при выполнении ресурсоемкого расчета в референсном ПО к аналогичному параметру при использовании тестируемого ПО, при одинаковой конфигурации тестового стенда) |  |  |  |  |
| Б.6.9 | Индекс ресурсоемкости по объему обмена данными с использованием жесткого диска (отношение суммы считанных и записанных байт при выполнении ресурсоемкого расчета в референсном ПО к аналогичному параметру при использовании тестируемого ПО, при одинаковой конфигурации тестового стенда) |  |  |  |  |
| Б.6.10 | Вывод основных результатов расчета в узлах модели (перемещения, деформации (упругие, пластические), компоненты напряженного состояния в глобальной системе координат, главные напряжения, эквивалентные напряжения по Мизесу) |  |  |  |  |
| Б.6.10 | Отображение поля контактного давления |  |  |  |  |
| Б.6.10 | Расчет и вывод реакций в контактных парах (в т.ч. с зависимостью от времени) |  |  |  |  |
| Б.6.10 | Построение эпюры компонент НДС вдоль заданной пользователем линии |  |  |  |  |

Б.5 Режимы испытаний

Б.5.1. Порядок испытаний

Испытания осуществляются в соответствии с последовательностью стадий решения верификационной задачи, представленной в разделе Б.6.

Б.5.2. Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на отдельных режимах испытаний

Испытания прекращаются в случаях:

а)	несоответствия получаемых результатов референсному решению верификационной задачи, приведенному в настоящей ПМЭИ;

б)	невозможности реализовать критически важную стадию решения верификационной задачи по причине недостаточной степени соответствия объекта испытания одному или нескольким функциональным требованиям.

Б.6 Методики экспериментальных исследований

Б.6.1 Импорт геометрической модели в тестируемое ПО

В качестве исходной геометрии системы клиновой задвижки используется подготовленная в сторонней CAD-системе геометрическая модель, информация о которой хранится в переходном формате «stp».

Импорт геометрических моделей в референсном ПО осуществляется в модуле «DesignModeler». Результатом импорта геометрической модели системы клиновой задвижки в формате «stp» является сборка, состоящая из 62-х объемных тел (Рисунок Б.4).

Рисунок Б.4 – Результат импорта геометрической модели в переходном формате в референсное ПО

Б.6.2 Редактирование геометрической модели.

Геометрическая модель корпуса клиновой задвижки имеет особенности, затрудняющие этап генерации КЭ сетки: ряд поверхностей модели образованы замкнутым контуром граней, размеры которых отличаются на несколько порядков (Рисунок Б.5).

Рисунок Б.5 – Пример поверхности геометрической модели, затрудняющей этап генерации КЭ сетки

Редактирование геометрической модели корпуса осуществляется при помощи операций разделения (FaceSplit) и объединения (Merge) поверхностей в модуле «DesignModeler». Результат редактирования геометрических примитивов представлен на рисунке Б.6.

Рисунок Б.6 – Результат применения булевых операций над геометрическими примитивами CAD модели в референсном ПО

Б.6.3 Создание именованных групп геометрических примитивов для последующего использования на стадиях пре/постпроцессинга.

Для упрощения процедуры пре/постпроцессинга (генерации КЭ сетки, наложения ГУ, отображения результатов и др.) в рассматриваемой модели используются именованные группы геометрических примитивов. Создание именованных групп в референсном ПО осуществляется в модуле «DesignModeler» при помощи команды «Named Selection». На рисунке Б.7 показан пример именованных групп геометрических примитивов, созданных в рамках решения верификационной задачи.

Рисунок Б.7 – Пример именованных групп для пре/постпроцессинга в референсном ПО

Б.6.4 Создание линейно-упругих изотропных моделей материалов для деталей сборки

Для создания моделей материалов в референсном ПО используется модуль «Engineering Data». Внутри модуля пользователю необходимо выполнить следующие шаги (Рисунок Б.8):

а)	выбрать линейно-упругую модель из списка моделей материалов;

в)	задать уникальное имя для выбранной модели материала;

б)	ввести в соответствующие поля значения физических и механических свойств материала.

Рисунок Б.8 – Создание линейно-упругой изотропной модели материалов
 в референсном ПО

В рамках решения верификационной задачи для элементов сборки клиновой задвижки было создано 4 линейно-упругих изотропных модели материалов, параметры которых представлены в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Параметры линейно-упругой модели материалов для элементов сборки клиновой задвижки

| Имя | Плотность ρ, кгм3 | Модуль Юнга E, МПа | Коэффициент Пуассона, µ |
| --- | --- | --- | --- |
| Iron_Cast_50 | 7200 | 1,70∙105 | 0,27 |
| 40_X | 7850 | 2,14∙105 | 0,30 |
| Steel 10 | 7856 | 2,10∙105 | 0,30 |
| Steel_08_kp | 7871 | 2,03∙105 | 0,30 |

После создания списка моделей материалов, каждой детали сборки необходимо присвоить свойства соответствующего материала. Данная операция выполняется в модуле «Mechanical» (Рисунок Б.9).

Рисунок Б.9 – Выбор материала детали сборки в референсном ПО

Б.6.5 Создание конечно-элементной сетки

Создание КЭ сетки в тестируемом ПО выполняется в модуле «Mechanical». В рамках решения верификационной задачи для генерации КЭ сетки был задействован следующий функционал программы:

а)	для шпилек фланцевого соединения крышки с корпусом задвижки разбиение на КЭ выполняется при помощи операции протягивания поверхностной сетки вдоль кривой;

б)	при генерации КЭ сетки для крепежной группы элементов «гайка-шайба-шпилька-шайба-гайка» используются опции обеспечения совместности сеток типа «узел-в-узел» и автоматического объединения узлов с совпадающими координатами;

б)	для крышки, корпуса и гаек используется автоматический генератор тетраэдральной сетки для объемных моделей с пользовательскими настройками, представленными в таблице Б.3. При задании настроек автоматического генератора сеток используются именованные группы, подготовленные в пункте Б.6.3.

Таблица Б.3 – Настройки для автоматического генератора тетраэдральной сетки

| Настройка | Пример |
| --- | --- |
| Характерный размер КЭ на выделенных гранях геометрической модели |  |
| Характерный размер КЭ на гранях, принадлежащих выделенным поверхностям |  |
| Характерный размер КЭ для объемных тел |  |
| Адаптивный подбор размера КЭ по кривизне дуги |  |
| Скорость разгущения сетки при удалении от концентраторов |  |

Окончательный вид конечно-элементной модели, построенной при помощи автоматического генератора объемных сеток, показан на рисунке Б.10, а ее параметры представлены в таблице Б.4.

Рисунок Б.10 – Результат работы автоматического генератора объемных сеток 
в референсном ПО

Таблица Б.4 – Параметры КЭ сетки модели корпуса клиновой задвижки

| *Тип элемента | SOLID187 – 10-ти узловой тетраэдр; SOLID186 – 20-ти узловой гексаэдр; |
| --- | --- |
| Минимальный размер элемента на грани, мм | 0.25 |
| Максимальный размер элемента на грани, мм | 6.00 |
| Количество элементов | 1381582 |
| *Количество узлов | 2148849 |

Б.6.6 Моделирование контактного взаимодействия

Для моделирования контактного взаимодействия между деталями сборки в референсном ПО используется опция Connections модуля «Mechanical». В таблице Б.5 представлено описание используемых в верификационной задаче типов контактного взаимодействия и заданных для них настроек.

Таблица Б.5 – Описание типов контактного взаимодействия, используемых для решения верификационной задачи в тестируемом ПО

| Тип контакта и описание | Настройки контакта | Сопрягаемые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Frictional (контакт с трением). Контакт сопрягаемых поверхностей крышки и корпуса. | Friction Coefficient: 0.15; Formulation: Augmented Lagrange; Interface Treatment: Adjust To Touch; |  |
| Frictional (контакт с трением). Контакт между шайбами и поверхностью фланца крышки. | Friction Coefficient: 0.15; Formulation: Augmented Lagrange; Detection Method: Nodal-Normal To Target; Normal Stiffness: Factor; Normal Stiffness Factor: 2; Update Stiffness: Each Iteration, Aggressive; Interface Treatment: Adjust To Touch. |  |
| Frictional (контакт с трением). Контакт между шайбами и поверхностью фланца корпуса. | Friction Coefficient: 0.15; Formulation: Augmented Lagrange; Detection Method: Nodal-Normal To Target; Normal Stiffness: Factor; Normal Stiffness Factor: 2; Update Stiffness: Each Iteration, Aggressive; Interface Treatment: Adjust To Touch. |  |

Б.6.7 Силовые и кинематические граничные условия

Согласно постановке верификационной задачи, решение проводится в 2 этапа нагружения: на первом шаге моделируется затяжка фланцевого соединения крышки с корпусом задвижки, а на втором шаге моделируется действие избыточного давления внутри корпуса. Для реализации поставленной задачи в референсном ПО необходимо выполнить ряд действий:

а)	в поле Analysis Settings меню Static Structural модуля «Mechanical» задать количество шагов нагружения (Рисунок Б.11 а)). Дополнительно, для управления сходимостью контактной задачи на каждом шаге нагружения устанавливается максимальное и минимальное количество подшагов (Рисунок Б.11 б)).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок Б.11 – Настройки статического решения в тестируемом ПО (а) – Задание количества шагов нагружения; б) – настройки количества подшагов на каждом шаге нагружения)

б)	для моделирования затяжки фланцевого соединения используется стандартная опция тестируемого ПО – Bolt Pretention. При работе с опцией Bolt Pretention необходимо (Рисунок Б.12, Б.13):

- выбрать участок поверхности шпильки для приложения эквивалентного растягивающего усилия, соответствующего достижению допускаемого растягивающего напряжения σ=0.2*σт при затяжке. В рамках решения верификационной задачи данная операция выполнялась при помощи именованных групп;

- в настройке Define By опции Bolt Pretention выбрать метод Load;

- в качестве параметра Preload указать величину эквивалентного растягивающего усилия, обеспечивающего условие затяжки. Для рассматриваемой верификационной задачи величина эквивалентного растягивающего усилия составляет 19,56 кН;

Рисунок Б.12 – Моделирование затяжки фланцевого соединения в референсном ПО

- на втором шаге нагружения в таблице Tabular Data в колонке Define By выбрать опцию Lock. Данная настройка обеспечит постоянное усилие затяжки во фланцевом соединении (Рисунок Б.13);

Рисунок Б.13 – Настройка затяжки фланцевого соединения на шагах нагружения в референсном ПО

в)	повторить этап б) для каждой шпильки модели;

г)	для моделирования действия избыточного давления на втором шаге нагружения используется стандартная опция модуля «Mechanical» тестируемого ПО – «Pressure». Для использования опции Pressure необходимо:

- выбрать поверхности геометрической модели, к которых необходимо приложить давление. В рамках верификационного примера данная операция выполняется при помощи именованных групп (Рисунок Б.14);

Рисунок Б.14 – Пример создания граничного условия типа «давление» в референсном ПО

- для параметра Magnitude настроек опции Pressure использовать метод Tabular Data, где на втором шаге нагружения в столбце «Pressure» задается давление в 1,6 МПа;

- деактивировать действие избыточного давления на первом шаге нагружения (Рисунок Б.15) при помощи стандартной опции Activate/Deactivate at this step!.

Рисунок Б.15 – Деактивация граничного условия на шаге нагружения в референсном ПО

д)	для учета влияния заглушек в системе клиновой задвижки используется эквивалентное растягивающее усилие, рассчитываемое по площади проходного сечения. Для приложения усилия в тестируемом ПО используется опция Remote Force, в которой (Рисунок Б.16):

- необходимо указать геометрический объект, к которому прикладывается усилие;

- для задания величины усилия в поле Defined By использовать метод Components;

- для второго шага наружения ввести значение эквивалентного усилия. По умолчанию компоненты усилия задаются в ГСК модели.

- обеспечить возможность деформирования геометрического примитива, к которому прикладывается усилие, при помощи метода Deformable в поле Behavior;

- деактивировать опцию Remote Force на первом шаге нагружения аналогично этапу г).

При введении граничного условия типа Remote Force в тестируемом ПО используется технология MPC (multi-points constrain)

Рисунок Б.16 – Пример создания граничного условия типа Remote Force 
в референсном ПО

Согласно постановке верификационной задачи, пункт д) необходимо повторить 2 раза: для учета заглушки 4 на фланцевом соединении корпуса задвижки; для учета штуцера, присоединяемого к крышке корпуса.

е)	для учета жесткого крепления корпуса задвижки к трубопроводу в тестируемом ПО используется опция Fixed Support, позволяющая ограничить перемещения узлов, принадлежащих выделенным пользователем геометрическим примитивам, вдоль всех степеней свободы, что эквивалентно кинематическому граничному условию типа «заделка» (Рисунок Б.17).

Рисунок Б.17 – Пример создания кинематического граничного условия типа «заделка» в референсном ПО

Запуск расчета верификационной задачи в референсном ПО проводится после выполнения всех стадий препроцессинга при помощи команды Solve модуля Mechanical.

Б.6.8 Настройка референсного ПО для решения задач большой размерности

В таблице Б.6 представлено описание параметров референсного ПО, используемых для решения верификационной задачи.

Таблица Б.6 – Настройки референсного ПО, используемые для решения верификационной задачи

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ядер для параллельного расчета на стадии решения СЛАУ | 6 |
| Метод решения СЛАУ | Итерационный |
| Режим работы решателя out-of-core | Используется при необходимости |
| Вывод диагностической распечатки в процессе расчета | Да |

Б.6.9 Оценка индексов производительности и ресурсоемкости референсного ПО

В таблице Б.7 представлена информация о производительности и ресурсоемкости референсного ПО, зарегистрированная в процессе решения верификационной задачи. Значения параметров получены при помощи диагностической распечатки и утилиты «Диспетчер задач».

Таблица Б.7 – Параметры производительности и ресурсоемкости референсного ПО

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Индекс производительности |  |
| Индекс ресурсоемкости по оперативной памяти |  |
| Индекс ресурсоемкости по объему обмена данными с использованием жесткого диска |  |

Б.6.10 Обработка результатов расчета: построить поле контактного давления на фланце между крышкой и корпусом задвижки после затяжки шпилек (1-й шаг нагружения) и после нагружения рабочим давлением (2-ой шаг нагружения).

Для выполнения данной операции в референсном ПО требуется воспользоваться командой вывода результатов расчета Insert раздела Solution и выбрать опцию Contact Tool, в настройках которой указать соответствующую контактную пару. Загрузка результатов в рабочую сессию программы осуществляется при помощи команды Evaluate Results раздела Solution.

а)

б)

Рисунок Б.18 – Результат отображения поля контактного давления [МПа] на фланце между крышкой и корпусом задвижки в референсном ПО (а) – после затяжки шпилек; б) – после нагружения рабочим давлением)

Распределение контактного давления (Рисунок Б.18) показывает, что под действием избыточного давления величиной 1,6 МПа фланцевое соединение между крышкой и корпусом задвижки остается герметичным.

Б.6.11	Построить поля эквивалентных напряжений (Вон-Мизес), перемещений и упругих деформаций (Вон-Мизес) после нагружения рабочим давлением.

Для выполнения данной операции в референсном ПО требуется воспользоваться командой вывода результатов расчета Insert раздела Solution и выбрать опцию: Stress/Equivalent (von-Mises) – для отображения поля эквивалентных напряжений (Вон-Мизес); Deformation/Total – для отображения поля амплитуд перемещений; Strain/Equivalent (von-Mises) – для отображения поля упругих деформаций (Вон-Мизес). Загрузка результатов в рабочую сессию программы осуществляется при помощи команды Evaluate Results раздела Solution.

а)

б)

в)

Рисунок Б.19 – Результат отображения полей а) - эквивалентных напряжений (Вон-Мизес) [МПа], б) – перемещений [мм]; в) – интенсивность упругих деформаций

в референсном ПО

Б.6.12	Вывод компонент приведенного контактного усилия

Раздел будет заполнен позже

Б.6.13	Вывод эпюр 3х главных напряжений по толщине детали

Для вывода эпюр 3х главных напряжений по толщине детали в референсном ПО необходимо выполнить следующие действия:

а)	создать вспомогательную систему координат, ось Х которой проходит через 2 узла, ограничивающих толщину опасного сечения детали, при помощи команды Insert вкладки Coordinate System (Рисунок Б.21);

Рисунок Б.21 – Создание вспомогательной системы координат в референсном ПО

б)	создать объект Path при помощи команды Insert вкладки Model. В настройке Path Type объекта Path необходимо выбрать метод X Axis Intersection и указать созданную на предыдущем шаге систему координат (Рисунок Б.22);

Рисунок Б.22 – Создание траектории для вывода результатов расчета вдоль пути в референсном ПО

в)	при помощи команды Insert/Stress вкладки Solution выбрать опцию Maximal Principal для вывода первой компоненты главных напряжений. В настройках опции Maximal Principal в качестве параметра Scoping Method выбрать метод Path и указать созданный ранее путь;

г)	повторить пункт в) для вывода второй компоненты главных напряжений (Middle Principal) и третьей компоненты главных напряжений (Minimum Principal).

Загрузка результатов в рабочую сессию программы осуществляется при помощи команды Evaluate Results раздела Solution (Рисунок Б.23).

а)

б)

в)

Рисунок Б.23 – Результат вывода эпюр 3х главных напряжений вдоль пути в референсном ПО (а) – Первая компонента главных напряжений; б) – Вторая компонента главных напряжений; в) – Третья компонента главных)

Б.7 Отчетность

Б.7.1. Результаты испытаний должны быть оформлены в виде протокола, содержащего:

а) описание действий с объектом испытаний, необходимых для достижения требуемого промежуточного результата каждой стадии решения (в соответствии с разделом Б.6 ПМЭИ);

б) сопоставление результата каждой стадии решения в ПО - объекта испытаний, с результатом, полученным в референсном ПО и представленным в соответствующем разделе настоящей ПМЭИ (в соответствии с разделом Б.6 ПМЭИ);

в) оценку достигнутой степени функционального соответствия на основе таблицы проверяемых функциональных требований, представленной в разделе Б.4.2. Оценка степени соответствия функциональным требованиям учитывается при формировании сводной матрицы соответствия функциональным требованиям для объекта испытания на основе полной группы верификационных задач, рассматриваемых в рамках тестирования;

г) перечень выявленных функциональных несоответствий с указанием степени их влияния на возможность эксплуатировать объект испытания для решения задач рассматриваемого класса;

д) характеристики тестовых стендов, применяемых в процессе испытаний (в приложениях).

Б.7.2. Электронные модели, созданные в процессе решения верификационной задачи в референсном ПО, а также в объекте испытания, должны быть сохранены для последующего использования.

Б.7.3. Пояснительная записка к электронной модели должна содержать информацию о составе файлов электронной модели и условиях их воспроизведения.

Б.7.4. ПМЭИ, протоколы испытаний, электронные модели и пояснительные записки размещаются на специализированном ресурсе во внутренней сети МГТУ им. Н.Э. Баумана и передаются Заказчику работ в электронном и печатном виде.

Приложения

| Приложение Б.1 | Перечень ссылочных документов |
| --- | --- |
| Приложение Б.2 | Перечень средств проведения испытаний и испытательного оборудования, необходимого для проведения испытаний |
| Приложение Б.3 | Типовые протоколы экспериментальных исследований |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1

(к программе и методикам испытаний ПО)

Перечень ссылочных документов

| ГОСТ 19.103-77 | Обозначение программ и программных документов. |
| --- | --- |
| ГОСТ 19.105-78* | Единая система программной документации. Общие требования к программным документам. |
| ГОСТ 19.401-78 | Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. |
| ГОСТ 19.402-78 | Единая система программной документации. Описание программы. |
| ГОСТ 19.502-78* | Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению. |
| ГОСТ 19.505-79 | Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. |
| ГОСТ 34-201-89 | Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
| ГОСТ 19.503-78 | Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. |
| ГОСТ 19.504-79 | Единая система программной документации. Руководство программиста. |
| ГОСТ 19.101-77 | Единая система программной документации. |
| ГОСТ 19.102-77 | Единая система программной документации. Стадии разработки |
| ГОСТ 7.32-2001 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. |
| ГОСТ 2.125-88 | Правила выполнения эскизных конструкторских документов. |
| ГОСТ 15.101-98 | Порядок выполнения научно-исследовательских работ. |
| ГОСТ 16504-81 | Испытания и контроль качества продукции. |
| РД 50-34.698-90 | Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. |
| ГОСТ 2.111-68 | Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2

(к программе и методикам испытаний ПО)

Перечень средств проведения испытаний и испытательного

оборудования, необходимого для проведения испытаний

| Номер п/п | Наименование, тип и марка | Кол-во | ГОСТ, ТУ или обозначение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сканирующий электронный микроскоп FEI Phenom, УИЦ НТ НМСТ | 1 | - | Увеличение в зависимости от режима работы: оптический - 20х, электронно-оптический - от 250х до 20000х. Разрешение микроскопа составляет 20 нм. |
| 2 | Вычислительная Лаборатория НОЦ «СИМПЛЕКС» МГТУ им. Н.Э. Баумана | 1 | - | Рабочие станции (5 шт.) с характеристиками не ниже: процессоры: частота от 2.5 ГГц (количество ядер от 2), оперативная память: 4.096 Мбайт |
| 3 | Управляющий сервер РВС GCD | 1 | - | процессоры: Intel(R) Xeon(R) CPU E5640 @ 2.67GHz (8 cores), cache: 12.288 Мбайт, оперативная память: 16.295 Мбайт |
| 4 | Высокопроизводительный вычислительный сервер | 1 | - | форм-фактор: 5U Rackmount (глубина - 762 мм) процессоры: 8 x ( Intel® Xeon® E7-8870 Westmere-EX @ 2.400 ГГц (10 Core) ) w/HyperThreading, 6.4 Гбайт/сек, QPI, 30 Мбайт L3 cache набор микросхем: Dual Intel® 7500 (Boxboro-EX) оперативная память: 8 х 64 Гбайт (4 x DIMM 8 Гбайт DDR-III PC3L-8500 ECC Registered, QuadRank x4, Low voltage) |
| 5 | Специализированный кластер МГТУ им. Н.Э. Баумана IBM System Cluster 1350 | 1 | - | Управляющий сервер: IBM x3650 - 1 шт., Серверы файловой системы GPFS IBM x3650 - 2 шт. Серверы вычислительного поля IBM HS21 - 103 шт. Шасси IBM BladeCenter H - 8 шт. Коммутатор Ethernet SMC 8848M - 1 шт. Коммутаторы Ethernet IBM Server Connectivity Module для шасси IBM BladeCenter H - 8 шт. Коммутаторы Infiniband Cisco SFS 7000P - 4 шт. Коммутаторы Infiniband Cisco для шасси IBM BladeCenter H - 8 шт. оперативная память: 4.096 Мбайт на каждом узле |
| 6 | Специализированная рабочая станция с поддержкой проведения вычислений на GPU (с использованием технологии CUDA) | 1 | - | процессоры: Intel(R) Core(R) i7 CPU 870 @ 2.93 ГГц (4 cores); объем оперативной памяти: 4.096 Мбайт. Установлен специализированный вычислитель (GPU): NVIDIA Tesla C1060. |
| 7 | РВС GCD. Подсистема авторизации. Инструкция пользователя. | 1 | РД 50-34.698-90 | Электронный документ gcdaut_ugd_Authorization.pdf. (643.02066434.00003-01 33 01) |
| 8 | РВС GCD. Подсистема распределения вычислительной нагрузки. Инструкция пользователя. | 1 | РД 50-34.698-90 | Электронный документ gcddsp_ugd_Dispatcher.pdf (643.02066434.00004-01 33 01) |